РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА

| 5. БЕЗОПАСНОСТЬ |  |
| --- | --- |
| 5.1 Предохранительные устройства | страница 26 |
| 5.2 Предупреждающие знаки | страница 26 |
| 5.3 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) | страница 26 |
| 5.4 Остаточные риски | страница 26 |
| 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |
| 6.1 Место оператора оборудования страница 27 |  |
| 6.2 Педаль изменения направления | страница 28 |
| 6.2.1 Панель управления | страница 29 |
| 6.3 Проверка перед запуском | страница 30 |
| 6.4 Включение оборудования | страница 30 |
| 6.5 Ввод в эксплуатацию | страница 30 |
| 6.6 Выключение оборудования | страница 31 |
| 6.7 Аварийный останов | страница 31 |
| 6.8 Включение после аварийного останова | страница 31 |
| 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |
| 7.1 Плановое техническое обслуживание | страница 31 |
| 7.1.1 Очистка нижних и верхних скребков страница 31 |  |
| 7.1.2 Замена конвейерных лент | страница 32 |
| 7.2 Внеплановое техническое обслуживание | страница 32 |
| 8. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| 8.1 Хранение | страница 32 |
| 8.2 Демонтаж | страница 32 |
| 9. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ |  |
| 9.1 Общие указания | страница 32 |
| 9.2 Запасные части | страница 32 |
| 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| 10.1 Схемы подключения страница 35 |  |
| ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ДИРЕКТИВЕ EEC И МАРКИРОВКА Декларация соответствия директиве EEC страница 02 |  |

| 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| 1.1 Важность руководства | страница 18 |
| 1.2 Предупреждающие знаки (с пояснениями) | страница 18 |
| 1.2.1 Пользователи (операторы оборудования) | страница 19 |
| 1.2.2 Статус «Машина выключена» | страница 19 |
| 1.3 Гарантия | страница 19 |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| 2.1 Модели | страница 19 |
| 2.2 Назначение оборудования | страница 20 |
| 2.3 Эксплуатационные параметры | страница 20 |
| 2.4 Назначение оборудования | страница 20 |
| 2.5 Компоненты | страница 20 |
| 2.6 Скорость конвейерной ленты | страница 21 |
| 2.7 Размеры | страница 22 |
| 2.8 Электрические характеристики | страница 22 |
| 2.9 Ненадлежащее использование | страница 23 |
| 2.10 Комплектующие по запросу | страница 23 |
| 3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ |  |
| 3.1 Транспортировка оборудования | страница 23 |
| 3.2 Упаковка | страница 23 |
| 3.3 Транспортировка упаковки при помощи вилочного погрузчика | страница 23 |
| 3.4 Распаковка | страница 24 |
| 3.5 Установка на рабочее место | страница 24 |
| 4. УСТАНОВКА |  |
| 4.1 Общие указания | страница 24 |
| 4.2 Подключение к электросети | страница 25 |
| 4.3 Подключение педали изменения направления | страница 25 |
| 4.4 Открытие рабочих поверхностей | страница 25 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЛЮДЯМ, ЖИВОТНЫМ И ПРЕДМЕТАМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. ДАННОЕ РУКОВОДСТВО АКТУАЛЬНО НА МОМЕНТ ПРОДАЖИ ОБОРУДОВАНИЯ И НЕ ТЕРЯЕТ СИЛУ ПОСЛЕ ВЫПУСКА НОВОГО РУКОВОДСТВА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ОПЕРАТОР ОБЯЗАН ИЗУЧИТЬ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ВСЕГДА ИМЕТЬ ДОСТУП К НАСТОЯЩЕМУ РУКОВОДСТВУ. ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО РЯДОМ С ОБОРУДОВАНИЕМ. ОБЕСПЕЧЬТЕ СОХРАННОСТЬ РУКОВОДСТВА. НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ.

- ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ (С ПОЯСНЕНИЯМИ)

|  | Общие факторы опасности ЭТОТ ЗНАК УКАЗЫВАЕТ НА НАЛИЧИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ДЛЯ ОПЕРАТОРА И (ИЛИ) РИСКОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ВЫВОДА ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ. |
| --- | --- |
|  | Необходимость соблюдения требований ЭТОТ ЗНАК УКАЗЫВАЕТ НА НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. |
|  | Запрет ЭТОТ ЗНАК ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. |
|  | Перечеркнутый мусорный контейнер ЭТОТ ЗНАК ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОДЛЕЖАТ РАЗДЕЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ. |

ТАБЛИЦА 1 (знаки с пояснениями)

- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ)

Данное техническое руководство содержит инструкции по эксплуатации и обслуживанию оборудования и предназначено исключительно для авторизованных операторов, обладующих необходимым компетенциями для работы с оборудованием.

Символы, указанные ниже, приводятся в начале главы и (или) параграфа и определяют лицо, для которого предназначена последующая информация.

ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИИ НА ОБОРУДОВАНИИ В СООТВЕТСВИИ С ИМЕЮЩЕЙСЯ У НЕГО КВАЛИФИКАЦИЕЙ. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИИ НА ОБОРУДОВАНИИ ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОН ОБЛАДАЕТ НЕОБХОДИМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ ДЛЯ РАБОТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ

ОБУЧЕННЫЙ ОПЕРАТОР

Оператор, который прошел профессиональную подготовку в соответсвии с действующим в стране эксплуатации законодательством. Возраст: от 18 лет. Имеет необходимые компетенции для включения, использования, ввода в эксплуатацию (при включении защитных устройств и выключении оборудования) и выключения прибора. Строго соблюдает положения настоящего руководстве. Использует средства индивидуальной защиты (СИЗ), предусмотренные п. 5.3. Занимает рабочее место, указаное в п. 6.1.

ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Квалифицированный технический специалист (электрик, который ведет профессиональную деятельность в соответствии с техническими требованиями, установленными действующим законодательством). Имеет необходимые компетенции для выполнения работ на электрическом оборудовании с целью проведения регулировки, технического обслуживания и (или) ремонтных работ, а также работ под напряжением и при отключении защитных устройств (с разрешения руководителя отдела техники безопасности и охраны труда). Строго соблюдает положения настоящего руководстве и других стандартов производителя. Использует средства индивидуальной защиты (СИЗ), предусмотренные п. 5.3. Занимает рабочее место, указаное в п. 6.1.

ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Квалифицированный технический специалист. Имеет необходимые компетенции для выполнения работ на механическом оборудовании с целью проведения регулировки, технического обслуживания и (или) ремонтных работ, а также работ при отключениии защитных устройств (с разрешения руководителя отдела техники безопасности и охраны труда). Строго соблюдает положения настоящего руководстве и других стандартов производителя. Использует средства индивидуальной защиты (СИЗ), предусмотренные п. 5.3. Занимает рабочее место, указаное в п. 6.1.

- СТАТУС «МАШИНА ВЫКЛЮЧЕНА»

Перед проведением любого вида технического обслуживания и (или) ремонтных работ на оборудовании необходимо обесточить все (электрические) источники питания и убедиться, что машина фактически выключена и не может неожиданно запуститься (главный выключатель в положении «0» (ВЫКЛ.), кабель отсоединен от источника питания).

- ГАРАНТИЯ

1) В рамках настоящего руководства производитель обязуется устранить любые производственные дефекты, которые могут возникнуть в течение гарантийного срока, то есть 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи оборудования при его ежедневном использовании в течение 8 (восьми) рабочих часов.

Гарантийные обязательства производителя аннулируются при нарушении графика и согласованных условий оплаты.

Гарантийные обязательства производителя аннулируются при несоблюдении норм эксплуатации, описанных в настоящем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности: дефекты, возникшие в результате износа деталей, которые подвержены быстрому износу в условиях непрерывной эксплуатации, а также дефекты, возникшие в результате использования неоригинальных инструментов и комплектующих.

Чтобы воспользоваться гарантией, при обнаружении неисправности покупателю необходимо незамедлительно, а именно не позднее 8 (восьми) дней после обнаружения неисправности, уведомить об этом производителя и обеспечить возможность проведения соответствующих проверок и ремонтных работ при необходимости.

Расходы на отправку производителю неисправной детали по гарантии для ее ремонта или замены предъявляются покупателю. Гарантийные обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, считаются выполненными с момента поставки покупателю отремонтированной детали или ее замены.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной эксплуатации оборудования неквалифицированным персоналом, нарушения правил безопасности пользователем, привлечения третьих лиц к выполнению любых работ, а также в результате внесения изменений в конструкцию прибора или его ремонта без письменного согласия производителя, независимо от наличия связи между такими изменениями или ремонтом и возникшими неисправностями.

Производитель освобождается от любой ответственности за убытки, причиненные покупателю в связи с приостановкой производства в результате обнаружения производственных дефектов или брака, на которые распространяется настоящая гарантия.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - МОДЕЛИ

Существует несколько вариаций модельного ряда тестораскаточных машин. В ТАБ. 2 приведены названия моделей и их технические характеристики.

| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 V | ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА ОДНОСКОРОСТНАЯ |
| 2V | ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА ДВУХСКОРОСТНАЯ |
| VAR 1 PH | ОДНОФАЗНАЯ ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА С ИНВЕРТОРОМ |
| 1 PH | ОДНОФАЗНАЯ ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА ОДНОСКОРОСТНАЯ |

ТАБ. 2 (модели)

  - НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Машина разработана и изготовлена для следующего использования:

| СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ |
| --- | --- |
| МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ | СМ. П. 3.5. |
| НАЗНАЧЕНИЕ | РАСКАТКА ТЕСТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ПЕКАРНЯХ, КОНДИТЕРСКИХ И ПИЦЦЕРИЯХ |
| НЕОБХОДИМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА | К эксплуатации машины допускается только квалифицированный обученный персонал (см. п. 1.2.1) |

ТАБ. 3 (назначение оборудования)

  - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

В ТАБ. 4 приведены эксплуатационные параметры оборудования.

| ТОЛЩИНА РАСКАТКИ | ММ | 0,1+34 | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | °C | +10...+40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА | дБА | <80 | МАКС. ВЛАЖНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ | % | 90 |

ТАБ. 4 (эксплуатационные параметры)

- НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ |
| --- | --- |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ | СЕТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (НА СТОРОНЕ ЗАКАЗЧИКА) |

ТАБ. 5 (источник питания)

- КОМПОНЕНТЫ

Устройство прибора представлено на РИС. 1 и 2.

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СБОКУ (СЛЕВА)

МОД.

ГОД

№

В/ГЦ

КВТ/А

ВЕС

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

| 1) | ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНЫ: | 10) Удлинитель (слева направо) |
| --- | --- | --- |
| 2) | Натяжитель ремня (слева направо) | 11) Кнопка аварийного останова |
| 3) | Рычажок | 12) Подвижный сектор |
| 4) | Кнопка «СТАРТ» | 13) Ручка управления подвижным сектором |
| 5) | Защитная решетка (слева направо) | 14) Зубчатый сектор |
| 6) | Рабочая поверхность | 15) Ручка выставления толщины раскатки |
| 7) | Лента конвейерная | 16) Регулятор скорости (только для модели 2V) |
| 8) | Держатель ролика | 17) Главный выключатель |
| 9) | Ролик | 18) Корпус электродвигателя |

РИС. 1 (названия основных элементов)

ПЕДАЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ

ВИД СПРАВА

ВИД СЗАДИ

ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА GP В

ВИД СПРАВА

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СПРАВА

ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА GP

- 18) Тележка (опционально)

- 19) Блок защитной решетки (слева направо)

- 20) Выводное отверстие для кабеля

- 21) Разъем для педали изменения направления

- 22) Фиксатор рабочей поверхности

- 23) Верхние скребки

- 24) Секция с роликами

- 25) Опора рабочей поверхности (слева направо)

- 26) Емкость для муки

- 27) Редукторный двигатель

- 28) Педаль изменения направления

РИС. 2 (названия основных элементов)

2.6 СКОРОСТЬ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ

В ТАБ. 6 приведены скорости вращения конвейера для разных моделей.

|  |  | GP 500 В/500 |  | GP 600 В/600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВНУТРЬ | НАРУЖУ | ВНУТРЬ | НАРУЖУ |
| ОДНОСКОРОСТНАЯ МОДЕЛЬ (1 V) М/МИН |  | 11 | 20 | 11 | 20 |
| ДВУХСКОРОСТНАЯ МОДЕЛЬ (2 V) | СКОРОСТЬ 1˄ М/МИН | 10,8 | 19,2 | 10,8 | 19,2 |
|  | СКОРОСТЬ 2˄ М/МИН | 21,6 | 38,4 | 21,6 | 38,4 |
| VAR | СКОРОСТЬ 1˄ М/МИН |  |  |  |  |
|  | СКОРОСТЬ 2˄ М/МИН |  |  |  |  |
|  | СКОРОСТЬ 3˄ М/МИН |  |  |  |  |
|  | СКОРОСТЬ 4˄ М/МИН |  |  |  |  |
|  | VAR М/МИН |  |  |  |  |

ТАБ. 6 (скорость конвейерной ленты)

- РАЗМЕРЫ

В ТАБ. 3 приведены размеры машины относительно РИС. 3.

|  | GP 500 В |  | GP500 |  | GP 600 В |  | GP600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 800 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 1 200 |
| A ММ | 955 |  | 955 |  | 1 055 |  | 1 055 |  |
| В ММ | 1 650 | 2 050 | 1 650 | 2 050 | 2 050 | 2 450 | 2 050 | 2 450 |
| B1 ММ | 2 050 | 2 450 | 2 050 | 2 450 | 2 450 | 2 850 | 2 450 | 2 850 |
| C ММ | 555 |  | 1 280 |  | 555 |  | 1 280 |  |
| D ММ | 530 545 |  | 545 545 560 545 560 |  |  |  |  |  |
| E ММ | 900 | 1 100 | 1 630 | 1 830 | 1 100 | 1 300 | 1 830 | 2 030 |
| ВЕС КГ | 120 | 130 | 155 | 165 | 135 | 145 | 170 | 180 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 1V= 0,55 кВт - 2V= 0,37/0,55 кВт - 1 PH= 0,55 кВт - VAR 1 PH= 0,55 кВт |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБ. 7 (размеры)

РИС. 3 (размеры машины)

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В ТАБ. 5 приведены электрические характеристики для оборудования.

|  |  | GP 500 В / 500 - GP 600 В / 600 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 V | 2V | VAR1PH | 1 PH |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | В | 230/400 |  | 230 |  |
| ЧАСТОТА ТОКА | Гц | 50–60 |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | КВт | 0,55 |  |  |  |
| ФАЗЫ | КОЛ-ВО | 1/3 | 3 | 1 | 1 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ ХОДОВОЙ СКОРОСТИ 400 В ТРИ ФАЗЫ | A | 1,8 | 1,4/1,6 | / | / |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ ХОДОВОЙ СКОРОСТИ 230 В ТРИ ФАЗЫ | A | 3 | 2,4/2,7 | / | / |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ ХОДОВОЙ СКОРОСТИ 230 В ОДНА ФАЗА | A | / | / | 3,4 | 3,8 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | Л. С. | 0,75 | 0,5/0,75 | 0,75 | 0,75 |

ТАБ. 8 (электрические характеристики)

- НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Оборудование разработано и изготовлено исключительно для использования в целях, предусмотренных п. 2.7 настоящего руководства. Категорически запрещается использовать оборудование в других целях, соблюдение данного требования гарантирует безопасность для операторов и исправное функционирование оборудования.

В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ СЛЕДУЕТ ДОПУСКАТЬ ПОСТОРОННИХ ЛЮДЕЙ К МАШИНЕ. ОПЕРАТОРАМ НЕ СЛЕДУЕТ НОСИТЬ ОДЕЖДУ ИЛИ АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАТЯНУТЫ МАШИНОЙ: СВОБОДНУЮ ОДЕЖДУ, ГАЛСТУКИ, РЕМНИ, ОЖЕРЕЛЬЯ, БРАСЛЕТЫ, ЧАСЫ, СЕРЬГИ, КОЛЬЦА И Т. Д. ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЯЗАНЫ В ХВОСТ. СУЩЕСТВУЕТ ОСТАТОЧНЫЙ РИСК. СМ. ПАР.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ УКАЗАНЫ В П. 2.7. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЛЕЗАТЬ НА МАШИНУ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МАШИНУ В ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ И (ИЛИ) В ПРИСУТСТВИЕ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ.

- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАПРОСУ

Для машины разработаны дополнительные комплектующие, которые заказываются отдельно и расширяют ее функционал, а именно

двухпедальное устройство управления (для изменение направления движения).

ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СЛЕДУЕТ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ УКАЗЫВАТЬ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, ВКЛЮЧАЯ КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И РЕДАКЦИЮ (СМ. ОБЛОЖКУ).

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

  - ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ ВРУЧНУЮ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ТРАВМ.

  - УПАКОВКА

Машина упакована в картонную коробку и закреплена на паллете с помощью лент. В состав упаковки входит:

• 1 тестораскаточная машина; 1 руководство по эксплуатации.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ НАХОДЯТСЯ ВНУТРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УПАКОВКИ И НЕ БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ В ХОДЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УПАКОВКА НЕ БЫЛА ПОВРЕЖДЕНА В ХОДЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ. ПРИ НАЛИЧИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТМЕТКИ В ТРАНСПОРТНУЮ НАКЛАДНУЮ И СДЕЛАТЬ ПРИПИСКУ «ПРИЕМКА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ».

  - ТРАНСПОРТИРОВКА УПАКОВКИ ПРИ ПОМОЩИ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

УПАКОВКУ С ОБОРУДОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ПОДНИМАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА (ПРИГОДНОГО ДЛЯ ТАКИХ ЦЕЛЕЙ) С СОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ НА УПАКОВКЕ. ВО ВРЕМЯ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ В БЛИЖАЙШЕМ РАДИУСЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ТРАВМ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЛЕЗАТЬ НА УПАКОВКУ.

ВИД СПРАВА

Персонал, ответственный за выполнение этой задачи, должен придерживаться инструкций на упаковке оборудования (см. п. 11.1).

РИС. 4 (подъем упаковки)

  - СНЯТИЕ УПАКОВКИ

ОПЕРАЦИЮ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ СИЛАМИ ДВУХ ОБУЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ.

Поместить упаковку на плоскую (ровную) поверхность для обеспечения устойчивости, после чего выполнить следующие действия: с помощью подходящего инструмента разрежьте стягивающие ленты (соблюдайте осторожность, ленты сильно натянуты и могут спровоцировать травмы);

откройте упаковку;

удалите коробку;

разместите машину в месте ее установки.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С СОБЛЮДЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ УТИЛИЗАЦИИ.

  - УСТАНОВКА НА РАБОЧЕЕ МЕСТО

ВИД СВЕРХУ

1 000 мм

1 000 мм

1 000 мм

Машину следует размещать в закрытом, сухом и достаточно освещенном помещении, с соблюдением требований ТАБ. 4 по влажности воздуха и температурному режиму и в соответствии с законодательными нормами в отношении охраны труда и безопасности на рабочем месте в стране эксплуатации. Машину следует размещать на плоской (ровной) горизонтальной поверхности в целях обеспечения устойчивости с учетом ее габаритных размеров и веса (см. ТАБ. 3), и требований к минимальному расстоянию до окружающих объектов, как показано на РИС. 5.

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ РАССТОЯНИЮ ДО ОКРУЖАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, КАК ПОКАЗАНО НА РИС. 5. НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К МАШИНЕ СПЕРЕДИ, ЧТОБЫ ОПЕРАТОР ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСКАТЫВАТЬ ТЕСТО.

РИС. 5 (установка на рабочее место)

- УСТАНОВКА

  - ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ НЕПОЛАДКИ, ВЫЗВАННЫЕ ВНЕЗАПНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОПУСКОВ (НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ ±10%).

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИЛИ АВТОРИЗОВАННЫМ ДИЛЕРОМ.

  - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ МАШИНЫ И АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.

СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, К КОТОРОЙ ПОДКЛЮЧЕНА МАШИНА, ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ В ТАБЛИЦЕ 5 (П. 2.5) И ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРАНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ. ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (КАБЕЛИ, РОЗЕТКИ, ШТЕПСЕЛИ И Т. Д.), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИМЕТЬ МАРКИРОВКУ «EC» ПРИ СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВЫ НА НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2006/95/EC И ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРАНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ.ПЕРЕД ЛИНИЕЙ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ СЛЕДУЕТ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ УСТАНОВИТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С РАЗМЫКАТЕЛЕМ ЦЕПИ НА 30 МА, СОЕДИНЕННОЕ С СИСТЕМОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ЛЮБЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ МАШИНЫ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПЕРАТОРОМ-ЭЛЕКТРИКОМ (СМ. П. 1.2.1). НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ ВЫШЕ УКАЗАНИЙ ВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ МАШИНЫ И АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ НЕОРИГИНАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ИЛИ ДЕТАЛЯМИ, ОТЛИЧНЫМИ ОТ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

  - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕДАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ

При необходимости использования педали подключить ее с помощью соответствующего кабеля к разъему для педали изменения направления (РИС. 2, поз. 21).

  - ОТКРЫТИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПЕРАЦИЮ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ СИЛАМИ ДВУХ ОБУЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ. ПРИСУТСТВУЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОСТАТОЧНЫЙ РИСК СОГЛАСНО П. 5.4.

После установки машины на рабочее место и ее надлежащего подключения раскройте ее рабочие поверхности следующим образом:

Удерживая одной рукой левую рабочую поверхность (РИС. 6, поз. 3) поднимите фиксатор рабочей поверхности (РИС. 6, поз. 2).

Медленно опускайте левую поверхность, пока она не ляжет на опору (РИС. 6, поз. 1).

Повторите операции в п. 1) и 2) для правой рабочей поверхности (РИС. 6, поз. 5).

Аккуратно опустите защитные решетки (РИС. 6, поз. 4).

ВИД СПЕРЕДИ

РИС. 6 (открытие рабочих поверхностей)

РИС. 6 (открытие рабочих поверхностей)

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСТРАИВАТЬ, ДЕМОНТИРОВАТЬ И (ИЛИ) ЗАМЕНЯТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ НА МАШИНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НЕОРИГИНАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСТРАИВАТЬ, ДЕМОНТИРОВАТЬ И (ИЛИ) ЗАМЕНЯТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ НА МАШИНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НЕОРИГИНАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ.

- БЕЗОПАСНОСТЬ

  - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ВИД СПЕРЕДИ

На РИС. 7 изображены установленные на машине предохранительные устройства.

РИС. 7 (предохранительные устройства)

| № | УСТРОЙСТВО | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА | КНОПКА КРАСНОГО ЦВЕТА НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ В ЕЕ ФРОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ. ДЛЯ ОТЖИМА КНОПКИ НЕОБХОДИМО ПОВЕРНУТЬ ГОЛОВКУ КНОПКИ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ МАШИНА ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ, ПРИ ЭТОМ МАШИНА НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ОТ ОСНОВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. |
| 2 | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ | ДВА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНУТРИ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МАШИНЫ. СРАБАТЫВАЮТ ПРИ ПОДНЯТИИ ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ, ПРИ ЭТОМ МАШИНА НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ОТ ОСНОВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. |
| 3 | ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ | ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ МЕТАЛЛА И ПОКРЫТЫ ПЛАСТИКОМ. УСТАНОВЛЕНЫ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ МАШИНЫ НА ПЕТЛЯХ, ПРЕДОТВРАЩАЮТ ДОСТУП К ЗОНЕ РАСКАТКИ (СЕКЦИИ С РОЛИКАМИ). |

ТАБ. 9 (предохранительные устройства)

- ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ НЕОБХОДИМО СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ, ЧТОБЫ ИХ БЫЛО ХОРОШО ВИДНО.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ И (ИЛИ) ПОВРЕЖДАТЬ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ВИД СБОКУ (СЛЕВА)

ВИД СЗАДИ

ВИД СПРАВА

РИС. 8 (предупреждающие знаки)

- СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

При работе на машине необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами охраны труда и техники безопасности на рабочем месте, которые действуют в стране эксплуатации машины. Работодатель и авторизованные операторы должны иметь представление об упомянутых нормах и обеспечивать их соблюдение.

- ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Несмотря на то, что производитель постарался предусмотреть все возможные риски при работе на машине и свести их к нулю, присутствуют остаточные риски, описанные ниже.

| ОСТАТОЧНЫЙ РИСК № 1 | ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ИХ ПОПАДАНИИ В СЕКЦИЮ С РОЛИКАМИ. |
| --- | --- |
| СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ | ЛЕГКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ОБЫЧНО ОБРАТИМЫЕ) И (ИЛИ) СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ОБЫЧНО НЕОБРАТИМЫЕ). |
| ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РИСКУ | ЕСЛИ ОПЕРАТОР НАМЕРЕННО СОВЕРШАЕТ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ, ЗАПРЕЩЕННОЕ И НЕБЛАГОРАЗУМНОЕ ДЕЙСТВИЕ. |
| ВЕРОЯТНОСТЬ | НИЗКАЯ ИЛИ СЛУЧАЙНАЯ. |
| КОГДА ВОЗНИКАЕТ РИСК | ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОБОРУДОВАНИИ. |
| СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ | - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СМ. П. 5.3); - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ (СМ. П. 5.2). |

ТАБ. 10 (остаточный риск № 1)

| ОСТАТОЧНЫЙ РИСК № 2 | РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПАДЕНИИ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ |
| --- | --- |
| СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ | ЛЕГКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ОБЫЧНО ОБРАТИМЫЕ). |
| ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РИСКУ | ЕСЛИ ОПЕРАТОР НАМЕРЕННО СОВЕРШАЕТ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ, ЗАПРЕЩЕННОЕ И НЕБЛАГОРАЗУМНОЕ ДЕЙСТВИЕ, КОГДА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАХОДЯТСЯ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ. |
| ВЕРОЯТНОСТЬ | НИЗКАЯ ИЛИ СЛУЧАЙНАЯ. |
| КОГДА ВОЗНИКАЕТ РИСК | В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАШИНЫ. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ОПУСКАНИЮ И ПОДНЯТИЮ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. |
| СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ | - ФИКСАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИКСАТОРОВ. - НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОЦЕДУРЫ (СМ. ПП. 6.3–6.8). |
| ТАБ. 11 (остаточный риск № 2) |  |
| ОСТАТОЧНЫЙ РИСК № 3 | СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНЫЕ ТРАВМЫ. |
| СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ | ЛЕГКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ОБЫЧНО ОБРАТИМЫЕ). |
| ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РИСКУ | ЕСЛИ ОПЕРАТОР НАМЕРЕННО СОВЕРШАЕТ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ, ЗАПРЕЩЕННОЕ И НЕБЛАГОРАЗУМНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МАНИПУЛЯЦИЙ С РАБОЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ. |
| ВЕРОЯТНОСТЬ | НИЗКАЯ. |
| КОГДА ВОЗНИКАЕТ РИСК | ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ОПУСКАНИЮ И ПОДНЯТИЮ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. |
| СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ | - МАНИПУЛЯЦИИ С РАБОЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ДВУМЯ ОПЕРАТОРАМИ (СМ. П. 4.4). - НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОЦЕДУРЫ (СМ. ПП. 6.3–6.8). |

ТАБ. 12 (остаточный риск № 3)

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - МЕСТО ОПЕРАТОРА ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с выполняемыми задачами операторы должны занимать места, обозначенные на РИС. 9.

СОГЛАСНО ЗАНИМАЕМЫМ МЕСТАМ, АВТОРИЗОВАННЫЕ ОПЕРАТОРЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕ ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ОПИСАНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАГРАФАХ.

ВИД СВЕРХУ

№ 1 кнопка аварийного останова

РИС. 9 (места оператора оборудования)

| МЕСТО | ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ |
| --- | --- |
| ВСЕ | ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ДЕЙСТВИЙ С УПАКОВКОЙ И ОПЕРАЦИЙ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ (СМ. ГЛАВУ 4). |
| ВСЕ | ВЫПОЛНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ МАШИНЫ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ЗАКАЗЧИКУ, С РАЗРЕШЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА. |
|  | ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕД МАШИНОЙ: - Включение и (или) выключение машины; - Выбор скорости вращения конвейера; - Активация кнопки аварийного останова; - Выбор направления вращения; - Управление подвижным сектором; - Выбор толщины раскатки теста; - Подключение и использование педали; - Пуск и (или) остановка рабочего цикла. |
|  | ПОЛОЖЕНИЕ СПРАВА ОТ МАШИНЫ: - Использование ролика; - Открытие или закрытие правой рабочей поверхности; - Открытие или закрытие выдвижной части правой рабочей поверхности; - Выгрузка готового теста. |
|  | ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕВА ОТ МАШИНЫ: - Открытие или закрытие левой рабочей поверхности; - Открытие или закрытие выдвижной части левой рабочей поверхности; - Погрузка теста для раскатки. |

ТАБ. 13 (место оператора оборудования)

6.2 ПЕДАЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СПРАВА

| № | ЭЛЕМЕНТ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШТЕПСЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РАЗЪЕМУ НА МАШИНЕ (РИС. 2, ПОЗ. 21) |  |
| 2 | КОРПУС ПЕДАЛИ |  |
| 3 | ЛЕВАЯ ПЕДАЛЬ | ПРИ НАЖАТИИ ЗАПУСКАЕТ ВРАЩЕНИЕ РОЛИКОВ В НАПРАВЛЕНИИ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ |
| 4 | ПРАВАЯ ПЕДАЛЬ | ПРИ НАЖАТИИ ЗАПУСКАЕТ ВРАЩЕНИЕ РОЛИКОВ В НАПРАВЛЕНИИ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ |

РИС. 10 (педаль изменения направления)

- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

С места А (см. п. 6.1).

Мод. 1 V - 2 V -1 PH

МОД. VAR 1 PH

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СПЕРЕДИ

| № | ЭЛЕМЕНТ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трехпозиционный переключатель скорости (только для мод. 2V). | - Поз. «0»: машина остановлена; - Поз. «1»: выбор скорости «1»; - Поз. «2»: выбор скорости «2»; |
| 2 | Двухпозиционный главный выключатель | - Поз. «0»: отключение питания машины; - Поз. «1»: подача питания на машину. |
| 3 | Рычаг установки толщины раскатки теста | Перемещение рычага влево (+) приводит к увеличению толщины раскатываемого теста. Перемещение рычага вправо (-) приводит к уменьшению толщины раскатываемого теста. |
| 4 | Красная кнопка аварийного останова (для отжима повернуть головку кнопки по часовой стрелке) | Нажатие кнопки в процессе работы машины приводит к остановке рабочего цикла. Машина при этом находится под напряжением. |
| 5 | Трехпозиционный рычажок для изменения направления вращения | - Поз. «влево»: раскаточные ролики вращаются против часовой стрелки; - Поз. «0»: раскаточные ролики не вращаются; - Поз. «вправо»: раскаточные ролики вращаются по часовой стрелке. |
| 6 | Черная кнопка «СТАРТ» | При нажатии запускает цикл раскатки. |
| 7 | Кнопка «+» | Позволяет увеличить скорость вращения роликов (скорость вращения отображается на дисплее, поз. 6). |
| 8 | Кнопка «−» | Позволяет уменьшить скорость вращения роликов (скорость вращения отображается на дисплее, поз. 6). |
| 9 | Дисплей | Отображает скорость (0–60 Гц). |
| 10 | Пятипозиционная кнопка с зеленым световым индикатором «MODE». | - Поз. «0» (индикаторная лампа мигает): выставить необходимую скорость вращения можно с помощью кнопок «+» (поз. 10) и «−» (поз. 11). - Поз. «1» (индикаторная лампа горит постоянно): скорость 15 Гц; - Поз. «2» (индикаторная лампа горит постоянно): скорость 30 Гц; - Поз. «3» (индикаторная лампа горит постоянно): скорость 45 Гц; - Поз. «4» (индикаторная лампа горит постоянно): скорость 60 Гц. |
| 11 | Кнопка с зеленым световым индикатором «СТАРТ». | При нажатии запускает цикл раскатки (индикаторная лампа горит постоянно). |
| 12 | Кнопка с красным световым индикатором «СТОП». | При нажатии останавливает цикл раскатки (индикаторная лампа горит постоянно). |

РИС. 11 (панель управления)

- ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ МАШИНЫ ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВИТЬ ЕЕ ПРОВЕРКУ ПО ПУНКТАМ, УКАЗАННЫМ В ТАБЛИЦЕ 14.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ МАШИНУ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И (ИЛИ) НАРУШЕНИЙ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ПОСТАВИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА.

| № | ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МАШИНЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО: |
| --- | --- |
| 1 | РЯДОМ С МАШИНОЙ НЕТ ПОСТОРОННИХ ЛЮДЕЙ. |
| 2 | ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА НЕ ВЫЯВЛЕНО НИКАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАШИНЫ. |
| 3 | МАШИНА И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩЕНЫ И УСТАНОВЛЕНЫ. |
| 4 | КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА НЕ НАЖАТА (СМ. П. 6.1). |
| 5 | ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ОПУЩЕНЫ. |
| 6 | ОСНОВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВЛЕН В ПОЛОЖЕНИЕ «0» (ВЫКЛ.). |
| 7 | БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ ПОСЛЕ ЕЕ ПОСЛЕДНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С П. 9.1 ДАННОГО РУКОВОДСТВА. |
| 8 | У ОПЕРАТОРА ИМЕЮТСЯ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СМ. П. 6.3) |
| 9 | ДАННОЕ РУКОВОДСТВО БЫЛО ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАНО И ПОНЯТО. |

ТАБ. 14 (проверка перед запуском)

- ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

С места А (см. п. 6.1).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЛЮДЯМ, ЖИВОТНЫМ И (ИЛИ) ПРЕДМЕТАМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

После выполнения проверок, описанных в п. 6.3, выполните следующие действия:

Удалите удлинители с рабочих поверхностей (РИС. 1, ПОЗ. 9).

При необходимости подключите педаль к машине через специальный разъем (РИС. 2, ПОЗ. 21).

Подключите машину к электрической сети с помощью штепселя.

- ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Ниже описан порядок действий при вводе в эксплуатацию:

- При необходимости выбрать скорость раскатки при помощи переключателя скоростей — положения «‎1» или «‎2» (РИС. 10, ПОЗ. 1) (только для мод. 2 V).

- Перевести главный выключатель в положение «I» (ВКЛ.) (РИС. 10, ПОЗ. 2).

- При необходимости выбрать скорость раскатки при помощи панели управления (см. РИС. 10) (только для мод. var 1 PH).

- Отрегулировать положение ручки (РИС. 1, ПОЗ. 12) на подвижном секторе (РИС. 1, ПОЗ. 11).

- Выставить нужную толщину раскатки теста с помощью ручки (РИС. 10, ПОЗ. 3).

- Запустить машину нажатием кнопки «СТАРТ» (РИС. 10, ПОЗ. 6) (только для мод. 1V-2V-1PH).

- Запустить машину нажатием кнопки «СТАРТ» (РИС. 10, ПОЗ. 11) (только для мод. var 1 PH)

- Выбрать направление вращения конвейерной ленты при помощи рычажка (РИС. 10, ПОЗ. 5).

- Поместить тесто на левую рабочую поверхность и запустить цикл раскатки (несколько проходов с разной толщиной).

- После достижения необходимой толщины (конец цикла) дождаться, чтобы тесто полностью вышло из-под роликов (РИС. 2, ПОЗ.

24) и переместить рычажок в положение «0» (РИС. 10, ПОЗ. 5).

- Снять тесто с рабочей поверхности.

ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТЕПЕНИ РАСКАТКИ И ДЛИНЕ ТЕСТА СУЩЕСТВУЕТ РИСК НАМАТЫВАНИЯ ТЕСТА НА РОЛИК.

- ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

ПЕРЕД ВЫКЛЮЧЕНИЕМ МАШИНЫ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МЕЖДУ РОЛИКАМИ НЕ ОСТАЛОСЬ ТЕСТА.

В конце рабочего цикла выполните следующие действия:

- Выключите машину, установив главный выключатель в положение «0» (ВЫКЛ.) (РИС. 10, поз. 2).

- Выньте штепсель из розетки, чтобы отключить машину от электросети.

- АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ

Для аварийного останова необходимо нажать кнопку аварийного останова, которая находится на панели управления (РИС. 10, ПОЗ. 4). В целях предотвращения опасных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации машины, оператор должен выполнить действия, описанные в ТАБ. 15.

| 1 | НАЖМИТЕ КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА. |
| --- | --- |
| 2 | НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОСТАВЬТЕ В ИЗВЕСТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА. ОБЪЯСНИТЕ СИТУАЦИЮ И ЖДИТЕ РЕШЕНИЯ. |

ТАБ. 15 (аварийный останов)

- ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА

Только и исключительно после устранения причины аварийного останова и проведения тщательной проверки для выявления возможных повреждений и (или) неисправностей машины, с разрешения руководителя отдела техники безопасности и охраны труда выполнить следующие операции:

- Вернуть кнопку аварийного останова в исходное положение поворотом против часовой стрелки (влево);

Запустить новый рабочий цикл, повторив действия, описанные в п. 6.5, начиная с п. 2.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Плановое техническое обслуживание — это набор конкретных действиях, которые направлены на поддержание машины в рабочем состоянии посредством выполнения определенных работ.

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ МАШИНУ (СМ. П. 1.2.2).

| ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЧАСТОТА | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ | ТИП РАБОТ |
| КАЖДЫЙ ДЕНЬ | КОРПУС МАШИНЫ | ЧИСТКА ПРИ ПОМОЩИ ПОДХОДЯЩИХ СРЕДСТВ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ МУКИ И ГРЯЗИ НА ПОВЕРХНОСТЯХ. |
|  | КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА ЗАЩИТНЫХ РЕШЕТОК | ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. |
|  | СКРЕБКИ | ОЧИСТКА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ СКРЕБКОВ (СМ. П. 8.1.1). |
|  | Кабель питания и штепсель (МАШИНА И ПЕДАЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ) | ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ. |
| КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ | ЦЕПИ ПЕРЕДАЧИ | ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ. СМАЗЫВАНИЕ ЦЕПЕЙ. |
| КАЖДЫЙ ГОД | ЦЕПИ ПЕРЕДАЧИ | ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ. СМАЗЫВАНИЕ ЦЕПЕЙ. |
| ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ | ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ | ЗАМЕНА (СМ. П. 8.1.2) |

ТАБ. 16 (плановое техническое обслуживание)

    - ОЧИСТКА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ СКРЕБКОВ

Для исправной работы машины необходимо ежедневно очищать видимые внешние части скребков. Еженедельно необходимо очищать сложные для доступа части скребков.

• НИЖНИЕ СКРЕБКИ

- Поднимите рабочие поверхности и зафиксируйте их в таком состоянии с помощью фиксаторов (РИС. 2, ПОЗ. 22).

- Выведите из зацепления фиксирующие пружины под лентами конвейера.

- Верните рабочие поверхности в горизонтальное положение.

- Извлеките опорный блок скребков движением вверх.

- Очистите скребки с помощью губки и подходящего моющего средства.

- Установите скребки на место, проделав описанные выше процедуры в обратном порядке.

••ВЕРХНИЕ СКРЕБКИ

- Открутите фиксирующие ручки (поверхности в рабочем положении).

- Извлеките опорный блок скребков из хромированного ролика движением вверх.

- Очистите скребки с помощью губки и подходящего моющего средства.

- Установите скребки на место, проделав описанные выше процедуры в обратном порядке.

ОПЕРАЦИЮ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ СИЛАМИ ДВУХ ОБУЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ. ПРИСУТСТВУЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОСТАТОЧНЫЙ РИСК СОГЛАСНО П. 5.4.

Для обеспечения исправной работы машины конвейерные ленты следует заменять по мере необходимости. Выполнить следующие действия: 1) С помощью пробойника извлечь роликовый штифт и снять ручку;

ЗАМЕНА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

- Снять переднюю и заднюю крышки;

- Снять цепи;

- Выкрутить винты и снять зубчатый ролик с треугольным фланцем;

- При помощи второго специалиста удалить эластичное кольцо, придерживая рабочую поверхность машины. Извлечь штангу крепления рабочей поверхности машины.

ОСТОРОЖНО! ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ШТАНГИ КРЕПЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЬ НАЧНЕТ ПАДАТЬ. ВТОРОЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОЛЖЕН ПРИДЕРЖИВАТЬ РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ.

- Удалить рабочую поверхность, поддон поверхности и снять ленту конвейера.

- Натянуть новую ленту с помощью установочных винтов. Дать ей поработать в одном направлении около 30 минут, при необходимости

подтянуть с помощью регулировочных винтов.

- Проделать все операции, описанные выше, в обратном порядке для сборки рабочей поверхности.

  - ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внеплановое техническое обслуживание — это набор конкретных действиях, которые направлены на поддержание машины в рабочем состоянии посредством выполнения определенных работ техническим специалистом производителя.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ РАБОТ В РАМКАХ ВНЕПЛАНОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ И (ИЛИ) РАЗРЕШЕНИЕМ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ МАШИНУ (СМ. П. 1.2.2).

- ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - ХРАНЕНИЕ

Хранение машины в течение длительного времени осуществляется в безопасном месте, которое обеспечивает защиту от пыли, с соблюдением требований по влажности воздуха и температурному режиму.

  - ДЕМОНТАЖ

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССОРТИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ КАТАЛОГОМ ОТХОДОВ И УТИЛИЗИРОВАНЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОБЛЮДЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО В СТРАНЕ УТИЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ В СТРАНЕ УТИЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

9.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СЛЕДУЕТ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ УКАЗЫВАТЬ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, ВКЛЮЧАЯ КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И РЕДАКЦИЮ (СМ. ОБЛОЖКУ).

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ НЕОРИГИНАЛЬНЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ.

- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

МОД. GP 500-600

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ

РИС. 1

| МОД. GP | ТАБ. 1 |
| --- | --- |

| № | 500 | 600 | DENOMINAZIONE | ОПИСАНИЕ | DENOMINATION | BENENNUNG | DENOMINACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2B5X26 |  | CATENA 3/8 S | ЦЕПЬ | CHAÍNE | KETTE | CADENA |
| 2 | 2B5X25 |  | CATENA 1/2 X 1/8 | ЦЕПЬ | CHAÍNE | KETTE | CADENA |
| 3 | 20007 |  | RONDELLA0 24 | ШАЙБА | RONDELLE | SCHEIBE | ARANDELA |
| 4 | 2B526 |  | CORONA CON MOZZO LUNGO | ШЕСТЕРНЯ С ВТУЛКОЙ | COURONNEAVECMOYEU | KRANZ MIT NABE | PIÑÓN CON CUBO |
| 5 | 2B527 |  | CORONA CON MOZZO CORTO | ШЕСТЕРНЯ С ВТУЛКОЙ | COURONNEAVECMOYEU | KRANZ MIT NABE | PIÑÓN CON CUBO |
| 6 | 20024 |  | RUOTA LIBERA | МУФТА СВОБОДНОГО ХОДА | ROUE LIBRE | FREILAUFRAD | RUEDA LIBRE |
| 7 | 2B511 |  | ANELLO ELASTICO 42 I | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | FICHE ÉLASTIQUE | SPRENGRING | ANILLODE RETENCIÓN |
| 8 | 2B533 |  | CUSCINETTO 6004 2RS | ПОДШИПНИК | COUSSINET | LAGER | COJINETE |
| 9 | 2B519 |  | FLANGIA TRIANGOLARE | ФЛАНЕЦ | BRIDES TRIANGULALES | DREIECKIGER FLANSCH | BRIDAS TRIANGULARE |
| 10 | 30018 |  | FLANGIA TRIANGOLARE ANT. | ФЛАНЕЦ | BRIDES TRIANGULALES | DREIECKIGER FLANSCH | BRIDAS TRIANGULARE |
| 11 | 30019 |  | FLANGIA TRIANGOLARE POST. | ФЛАНЕЦ | BRIDES TRIANGULALES | DREIECKIGER FLANSCH | BRIDAS TRIANGULARE |
| 12 | 2B512 |  | DISTANZIALE INT FRIZIONE | ПРОСТАВКА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ | ENTRETOISEDEBLOCDE L’EMBRAYAGE | KUPPLUNGSINNENABSTAND- HALTER | DISTANCIADOR |
| 13 | 2B5X15 |  | PIGNONE Z 16 3/8D | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | PIGNON | RITZEL | PIÑÓN |
| 14 | 2B5X06 |  | DISTANZIALE PER PIGNONE Z 16 3/8 D | ПРОСТАВКА | ENTRETOISE | ABSTANDHALTER | DISTANCIADOR |
| 15 | 2B5X07 |  | BRONZINAPER PIGNONE Z 16 3/8 D | ВТУЛКА | DOUILLEEN BRONZE | BRONZEBUCHSE | BRONZINA |
| 16 | 2B5X09 |  | CORONA A 2 PRINCIPI | ШЕСТЕРНЯ ДВУХСТОРОННЯЯ | COURONNEÁ2PR | KRANZMIT2 PR | CORONA A DOS PRINCIPI |
| 17 | 2B5X08 |  | VITE A 2 PRINCIPI | ВИНТ ДВУХСТОРОННИЙ | VIS Á 2 PR | SCHRAUBEMIT2PR | TORNILLO DA DOS PRINCIPI |
| 18 | 2B5X10 |  | RONDELLA FERMO FRIZIONE | ШАЙБА СТОПОРНАЯ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ | RONDELLE DE BLOC DE L’EMBRAYAGE | KUPPLUNGSHALTEVORRICH- TUNGSSCHEIBE | ARANDELA AFIANZADORA FRICIÓN |
| 19 | 35004 | 36021 | TIRANTE SPALLA TONDO | ШТАНГА СТЯЖНАЯ | ТИРАНТ ЭПОЛЕТА | SCHULTERANKER | TENSOR BRAZO |
| 20 | 2B531 | 36020 | SUPP RASCHIATORE INF | ОПОРА СКРЕБКА | SUPPORTRACLEURS | SCHABERSTÜTZE | SUPORTE RASCADORES |
| 21 | 20021 |  | MOLLA PER RASCH. INF. | ПРУЖИНА | RESSORT | FEDER | MUELLE |
| 22 | 2B525 | 36010 | RASCHIATORE INF. | ОПОРА СКРЕБКА | SUPPORTRACLEURS | SCHABERSTÜTZE | SUPORTE RASCADORES |
| 23 | 30044 |  | DISTANZIALE NYLON | ПРОСТАВКА ИЗ НЕЙЛОНА | ENTRETOISE NYLON | ABSTANDHALTER | DISTANCIADOR NYLON |
| 24 | 2B516 | 36004 | ALBERO SOST. PIANO | ШТАНГА КРЕПЛЕНИЯ СТОЛА | ARBRESOUTIEN PLAN | BAUMUNTERSTUET- ZUNGSPLAENE | ARBOL SUJECIÓN SUPERFICIE |
| 25 | 20002 |  | REGOLATORE PER RASCH.INF | РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ | PLAQUETTE DE RÉGLAGE RACLEURS | SCHABERREGLER | PLACA REGULADORA RASCADORES INF. |
| 26 | 2B508 | 36017 | RULLO ZIGRINATO SXML | РОЛИК НАКАТНОЙ | ROULEAU MOLETÉ | GERANDELTEWALZE | RODILLO GRAFILADO |
| 27 | 20064 |  | CHIAVETTA 6X6X40 | ШТЫРЬ | LANGUETTE | PASSFEDER | LENGÜETA |
| 28 | 20063 |  | CHIAVETTA6X6X7.5 | ШТЫРЬ | LANGUETTE | PASSFEDER | LENGÜETA |
| 29 | 20066 |  | CHIAVETTA 6X6X14 | ШТЫРЬ | LANGUETTE | PASSFEDER | LENGÜETA |
| 30 | 20061 |  | CHIAVETTA 6X6 X10 | ШТЫРЬ | LANGUETTE | PASSFEDER | LENGÜETA |
| 31 | 2B506 | 36013 | CILINDRO FISSO /INFERIORE | РОЛИК НИЖНИЙ/НЕПОДВИЖНЫЙ | ROULEAU FIXE | UNTEREWALZE | RODILLO FIJO (INFERIOR) |
| 32 | 20069 |  | CHIAVETTA 6 X6X 50 | ШТЫРЬ | LANGUETTE | PASSFEDER | LENGÜETA |
| 33 | 2B534 | 36016 | RULLO ZIGRINATO DX | РОЛИК НАКАТНОЙ | ROULEAU MOLETÉ | GERANDELTEWALZE | RODILLO GRAFILADO |
| 34 | 2B5X01 | 26033 | TAPPETO CORTO | ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ | TAPIS | FORDERBAND | LONAS |
| 34 | 2B5X02 | 36006 | TAPPETO LUNGO | ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ | TAPIS | FORDERBAND | LONAS |
| 35 | 2B517 |  | DISTANZIALE RF D118.1 L 10.5 | ПРОСТАВКА | ENTRETOISE | ABSTANDHALTER | DISTANCIADOR |
| 36 | 2B5X16 |  | PIGNONE Z17 3/8D | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | PIGNON | RITZEL | PIÑÓN |

МОД. GP 500-600

ПРИВОД ПОДВИЖНОГО РОЛИКА

РИС. 2

| МОД. GP | РИС. 2 |
| --- | --- |

| № | 500 | 600 | DENOMINAZIONE | ОПИСАНИЕ | ОПИСАНИЕ | BENENNUNG | DENOMINACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30010 |  | CREMAGLIERA MOD 1.5 CORTA | СТОЙКА | CREMAILLÉRE | ZAHNSTANGE | CREMALLERA |
| 2 | 30047 |  | RONDELLA FISS RM | ШАЙБА | RONDELLE | SCHEIBE | ARANDELA |
| 3 | 2B533 |  | CUSCINETTO 6004 2RS | ПОДШИПНИК | COUSSINET | LAGER | COJINETE |
| 4 | 30023 |  | PIGNONE A MODULO 1.5 Z 37 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | PIGNON | RITZEL | PIÑÓN |
| 5 | 20058 |  | SPINA ELASTICA 5X40 | ШТИФТ РОЛИКОВЫЙ | FICHE ÉLASTIQUE | ELASTISCHER STI FT | PASADOR |
| 6 | 30022 |  | PIGNONE A MODULO 1.5Z 62 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | RITZEL | PIÑÓN |
| 7 | 30011 |  | CREMAGLIERA MOD 1.5 L | СТОЙКА | CREMAILLÉRE | ZAHNSTANGE | CREMALLERA |
| 8 | 30014 |  | RONDELLA ECCENTRICA | ШАЙБА | RONDELLE | SCHEIBE | ARANDELA |
| 9 | 20030 |  | CUSCINETTO 608 2RS | ПОДШИПНИК | COUSSINET | LAGER | COJINETE |
| 10 | 2B530 | 36005 | ASTA AZION MICRO | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДНАЯ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | COULISSEAU ACTIONNEMENT MICROINTERRUPTEUR | ENDSCHALTERFREIGABESTAN GE | VARILLA DE CONTROL TOPE RECORRIDO |
| 11 | 2B5X18 |  | BIELLA PORTACUSCINETTO | ПЛАНКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ | BIELLE | PLEUEL | BIELA |
| 12 | 20039 |  | FINECORSAPER RIPARO | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | MICROINTERRUPTEUR | ENDSCHALTER | TOPE RECORRIDO |
| 13 | 20023 |  | BOCCOLADU | ВТУЛКА DU | MANCHON DU | HÜLSEDU | COLLARIN DU |
| 14 | 30001 |  | BIELLA PER RASCH SUP | ПЛАНКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ | BIELLE | PLEUEL | BIELA |
| 15 | 2B507 | 36014 | RULLO MOBILE/SUPERIORE | РОЛИК ВЕРХНИЙ/ПОДВИЖНЫЙ | CILINDRE SUPERIEURE | OBEREWALZE | RODILLO MÓVIL |
| 16 | 20062 |  | CHIAVETTA 6X6X25 | ШТЫРЬ | LANGUETTE | PASSFEDER | LENGÜETA |
| 17 | 2B513 | 36003 | ALBERO QUADRO ALL | ШТАНГА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ | ARBRECARRÉ | VIERKANTWELLE | ARBOL CUADRADO |
| 18 | 2B524 | 36018 | RASCHIATORESUP | СКРЕБОК ВЕРХНИЙ | RACLÉEUR SUPERIÉUR | OBERERSCHABER | RASCADORES SUP. |
| 19 | 2B502 | 36029 | SUPP. RASCH SUP | ОПОРА ВЕРХНЕГО СКРЕБКА | SUPPORT RACLÉEUR | STÜTZE OBEREN SCHABERS | SUPORTE RASCAD. SUP |
| 20 | 35004 | 36021 | TIRANTE SPALLA TONDO 014 | ШТАНГА СТЯЖНАЯ | ТИРАНТ ЭПОЛЕТА | SCHULTERANKER | TENSOR BRAZO |
| 21 | 20008 |  | MANOPOLA PER RASCH SUP | РУЧКА | PETITE POIGNÉE | KNAUF | POMO |
| 22 | 30015 |  | DISTANZIALE X BIELLA RULLO MOBILE | ПРОСТАВКА | ENTRETOISE | ABSTANDHALTER | DISTANCIADOR |
| 23 | 35001 | 36001 | ALBERO COMANDO | ВАЛ ХОДОВОЙ | ARBRE COMMANDE | ANTRIEBSWELLE | ARBOL MANDOS |
| 24 | 20019 | 20019 | MOLLA PER TENDICATENA | ПРУЖИНА | RESSORT | FEDER | MUELLE |
| 25 | 30013 | 30013 | DIST. PER TENDICATENA | ПРОСТАВКА | ENTRETOISE | ABSTANDHALTER | DISTANCIADOR |
| 26 | 30021 | 30021 | PERNO PER TENDICATENA | ШТИФТ-ПАЛЕЦ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ | PIVOT TIRANT CHAÍNE | ZAPFEN FUER KETTE | PERNO PARA TENSOR DE CADENA |
| 27 | 20025 | 20025 | CORONA Z 35 3/8 D | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | COURONNE | KRANZ | CORONA |
| 28 | 20044 |  | ANELLO ELASTICO 471 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | FICHE ÉLASTIQUE | SPRENGRING | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 29 | 20029 | 20029 | CUSCINETTO 6005 2RS | ПОДШИПНИК | COUSSINET | LAGER | COJINETE |
| 30 | 30017 |  | DISTANZIALE PER Z 17 L 7. | ПРОСТАВКА | ENTRETOISE | ABSTANDHALTER | DISTANCIADOR |
| 31 | 2B5X16 |  | PIGNONE Z 17 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | RITZEL | PIÑÓN |
| 32 | 2B5X27 |  | CATENA 3/8 D | ЦЕПЬ | CHAÍNE | KETTE | CADENA |
| 33 | 30030 |  | TIRANTE MOTORE | ШТОК ДВИГАТЕЛЯ | TIRANT MOTEUR | MOTORSPANNER | TENSOR MOTOR |
| 34 | 20001 |  | TENDICATENA | НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ | TIRANT CHAÍNE | KETTESPANNER | TENSOR CADENA |

МОД. GP 500-600

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ

РИС. 3

| МОД. GP | ТАБ. 3 |
| --- | --- |

| № | 500 | 600 | DENOMINAZIONE | ОПИСАНИЕ | ОПИСАНИЕ | BENENNUNG | DENOMINACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20060 |  | SPINA6X30PER FERMO MANIGUA | ШТИФТ | FICHE | STIFT | PASADOR |
| 2 | 20011 |  | FERMO MANIGUA | ФИКСАТОР РУКОЯТКИ | ARRÉT POIGNÉE | HANDGRIFFHALTEVORRICHTUNG | FIJADOR MANIJA |
| 3 | 20020 |  | MOLLA PER FM | ПРУЖИНА | RESSORT | FEDER | MUELLE |
| 4 | 20050 |  | SPINA 6X40 PER MANIGUA | ШТИФТ | FICHE | STIFT | PASADOR |
| 5 | 20016 |  | MANIGUA | РУКОЯТКА | POIGNEE | GRIFF | MANIJA |
| 6 | 30036 |  | SETTOREDENTATO | СЕКТОР ЗУБЧАТЫЙ | SECTEURDENTELÉ | GEZAHNTER BEREICH | SECTOR DENTADO |
| 7 | 20004 |  | SETTORE MOBILE | СЕКТОР ПОДВИЖНЫЙ | SECTEUR MOBILE | BEWEGLICHER BEREICH | SECTOR MOVIL |
| 8 | 20009 |  | VOLANTINO PER FERMO SM | РУКОЯТКА | PETITE POIGNÉE | GRIFF | POMO |
| 9 | 20015 |  | FERMO SETTORE MOBILE | ФИКСАТОР ПОДВИЖНОГО СЕКТОРА | ARRÉT SECTEUR MOBILE | HALTEVORRICHTUNG BEWEG- LICHEN BEREICHS | PARO SECTOR MOVIL |
| 10 | 20036 |  | INTERRUTTORE GENERALE | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГЛАВНЫЙ | INTERRUPTEUR GÉNÉRAL | HAUPTSHALTER | INTERRUPTOR GENERAL |
| 11 | 30037 |  | SELETTORE1-2V | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ | SELECTEUR | WAHLSCHALTER | SELECTOR |
| 12 | 30005 |  | COPERCHIO LATO MANIGUA | КОРПУС | COUVERCLE | ECKEL | TAPA |
| 13 | 30035 |  | MARCIA | КНОПКА ПУСКА | BOUTON START | START DRUCKKNOPF | PULSADOR START |
| 14 | 30036 |  | PULSANTE EMERGENZA | КНОПКА | BOUTON | DRUCKKNOPF | PULSADOR |
| 15 | 30034 |  | MANIPOLATORE/JOYSTICK | РЫЧАЖОК | JOYSTICK | JOYSTICK | JOYSTICK |
| 16 | 30009 |  | PANNELLOSUP. COMANDI | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ | PANNEAU COMMANDES SUP. | PANEL SCHALTER | PANEL MANDOS |
| 17 | 30028 |  | SPALLA POSTERIORE | СТЕНКА ВНУТРЕННЯЯ | EPOULEMENT | SCHULTER | BRAZO |
| 18 | 2B532 |  | GANCIO FERMAPIANO | ФИКСАТОР РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | CROCHETARRÉTPLAN | EBENEHALTEHACKEN | GANCHO BLOQUEO |
| 19 | 30027 |  | SPALLA ANTERIORE | СТЕНКА ВНУТРЕННЯЯ | EPOULEMENT | SCHULTER | BRAZO |
| 20 | 2B503 | 36027 | VASCHETTA PORTA FARINA | ЕМКОСТЬ ДЛЯ МУКИ | BASSIN PORTE FARINE | MEHLKASTEN | RECIPIENTE PORTA-HARINA |
| 21 | 2B5X19 | 26046 | MATTARELLO | РОЛИК | ROULEAU | NUDELHOLZ | RODILLO-MADERA |
| 22 | 2B5X31 | 36012 | RIPARO SX | ОГРАДИТЕЛЬ | PROTECTION | SCHUTZ | PROTECIÓN |
| 23 | 2B5X17 | 36011 | RIPARO DX | ОГРАДИТЕЛЬ | PROTECTION | SCHUTZ | PROTECIÓN |
| 24 | 20003 |  | PORTAMATTARELLO | ДЕРЖАТЕЛЬ РОЛИКА | PORTE ROULEAU | NUDELHOLZHALTER | PORTA RODILLO |
| 25 | 15022 |  | SCHEDA ELETTRICA1V | ПЛАТА | FICHE ELECTRIQUE | KARTE | CUADRO ELECTRICO |
| 25 | 15031 |  | SCHEDA ELETTRICA1PH | ПЛАТА | FICHE ELECTRIQUE | KARTE | CUADRO ELECTRICO |
| 25 | 30033 |  | SCHEDA ELETTRICA 2V | ПЛАТА | FICHE ELECTRIQUE | KARTE | CUADRO ELECTRICO |
| 26 | 35006 | 360023 | TIRANTE QUADRO 14X14 | ОСЬ КВАДРАТНАЯ 14X14 | AXE CARRE 14X14 | SCHULTERANKER14X14 | TENSOR BRAZO 14X14 |
| 27 | 23552 | 36007 | PIANO CORTO | РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАЛАЯ | TABLE COURTE | EBENE | PLANO |
| 27 | 23551 | 36008 | PIANO LUNGO | РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ БОЛЬШАЯ | TABLE LONGUE | EBENE | PLANO |
| 28 | 35002 | 36009 | PROLUNGA | УДЛИНИТЕЛЬ | RALLONGE | VERLANGERUNGSSTÜCK | PROLUNGACIONES |
| 29 | 30024 |  | STAFFAPER PROLUNGA | СКОБА КРЕПЕЖНАЯ | FIXATION | TRAGER | SOPORTE |
| 30 | 30040 |  | POMELLO PER PROLUNGA | РУЧКА | POMMEAU | GRIFFE | POMO |
| 31 | 35010 | 36025 | RIPARO INFERIORE/MOTORE | ЗАШИТНАЯ ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ | PROTECTION INFERIEUR | SCHUTZ | PROTECCION |
| 32 | 2B5X55 |  | RIPARO RULLO RINVIO | ОГРАДИТЕЛЬ | PROTECTION | SCHUTZ | PROTECCIÓN |
| 33 | 2B5X20 |  | ANGOLARE RULLO RINVIO | ОПОРА | ANGULAIRE | WINKELEISEN | ANGULAR |

| МОД. GP | ТАБ. 3 |
| --- | --- |

| № | 500 | 600 | DENOMINAZIONE | ОПИСАНИЕ | ОПИСАНИЕ | BENENNUNG | DENOMINACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 2B5X33 | 36035 | RULLO DELTA/RINVIO | РОЛИК | ROULEAU A POINT MORT | UMKEHRROLLE | RODILLO EN VACIO |
| 35 | 2B5X14 |  | VITE TENDITAPPETO | ВИНТ | VIS | SCHRAUBE | TORNILLO |
| 36 | 30002 |  | CATENA 3/8D | ЦЕПЬ | CHAINE | KETTE | CADENA |
| 37 | 2B020 |  | PIGNONE Z 17 3/88D SP 25 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | PIGNON | RITZEL | PIÑÓN |
| 38 | 2B5X16 |  | PIGNONE Z 17 3/88D SP 30 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | PIGNON | RITZEL | PIÑÓN |
| 39 | 20018 |  | ANELLO ELASTICO 18E | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | FICHE ÉLASTIQUE | SPRENGRING | ANILLO DE RETENCIÓN |
| 40 | 30051 |  | RONDELLA ALBERO RIDUTTORE DE 28 SP 1,5 | ШАЙБА | RONDELLE | SCHEIBE | ARANDELA |
| 41 | 30029 |  | SUPPORTO UCFL 204 | ДЕРЖАТЕЛЬ | SUPPORT | STÜTZE | SUPORTE |
| 42 | 30006 |  | ALBERO RIDUTTORE | ВАЛ | ARBRE | LANGSAME WELLE | ARBOL |
| 43 | 20062 |  | LINGUETTA 6X6X25 | ШТЫРЬ | LANGUETTE | PASSFEDER | LENGÜETA |
| 44 | 20062 |  | LINGUETTA 6X6X25 | ШТЫРЬ | LANGUETTE | PASSFEDER | LENGÜETA |
| 45 | 30045 |  | RIDUTTORE 1V | РЕДУКТОР 1V 3PH | REDUCTEUR1V3PH | GETRIEBEMOTOR 1V 3PH | REDUCTOR 1V3PH |
| 45 | 30049 |  | RIDUTTORE 2V | РЕДУКТОР 2V 3PH | REDUCTEUR2V3PH | GETRIEBEMOTOR2V 3PH | REDUCTOR 2V1PH |
| 45 | 30046 |  | RIDUTTORE 1PH | РЕДУКТОР 1PH | REDUCTEUR1PH | GETRIEBEMOTOR 1PG | REDUCTOR 1PH |
| 46 | 30020 |  | MOTORE 1V | ДВИГАТЕЛЬ ОДНОСКОРОСТНОЙ | MOTEUR 1 VIT | MOTOR1G | MOTOR 1V |
| 46 | 30031 |  | MOTOR E2V | ДВИГАТЕЛЬ ДВУХСКОРОСТНОЙ | MOTEUR2VIT | MOTOR 2G | MOTOR 2V |
| 46 | 30032 |  | MOTORE 1PH | ДВИГАТЕЛЬ 1PH | MOTEUR1PH | MOTOR1PH | MOTOR1PH |
| 47 | 30004 |  | COPERCHIO INFPOSTERIORE | КОРПУС РЕДУКТОРА НИЖНИЙ | CARTER ARRIER INFERIUR | HINTERGEMEINE DECKEL | TAPA BAJO POSTERIOR |
| 48 | 30008 |  | COPERCHIO SUP/SPALLA POSTE- RIORE | ПАНЕЛЬ | COUVERCLE EPOULEMENT | SCHULTERDECKEL | TAPA BRAZO |
| 49 | 20035 |  | SUPPORTO PEDALE | КОРПУС ПЕДАЛИ | SUPPORT PEDALE | PEDALSTÜTZE | SUPORTE PEDAL |
| 50 | 20046 | 20046 | FILO CONNESSIONE PEDALE | ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ | FIL DE CONNEXION | VERBINDUNGSDRAHT | CABLE DE CONEXION |
| 51 | 25X615 |  | PEDALE | ПЕДАЛЬ | PEDALE | PEDAL | PEDAL |
| 52 | 35005 36022 |  | DISTANZIALE QUADRO 12X12 | ОСЬ КВАДРАТНАЯ 12X12 | AXE CARRE 12X12 | SCHULTERANKER 12X12 | TENSOR BRAZO 12X12 |
| 53 | 30003 |  | COPERCHIO INF ANTERIORE | КОРПУС РЕДУКТОРА НИЖНИЙ | CARTER AVANT INFERIEUR | SCHULTERDECKEL | TAPA BRAZO |
| 54 | 30042 |  | RUOTA | КОЛЕСО | RUOE | RAD | RUEDA |
| 55 | 35009 | 36024 | STRUTTURA | КОНСТРУКЦИЯ ОПОРНАЯ | STRUCTURE | STRUKTUR | ESTRUCTURA |
| 56 | 35014 | 36028 | RIPARO RULLO LAMINAZIONE Z | ОГРАДИТЕЛЬ | PROTECTION | SCHUTZ | PROTECIÓN |

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 11

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ

400 V ЗРН IV

230 V1PH

2V3 PH